PAKIET NR 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT W % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw bez zawartości celulozy , warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa TYVEK o gramaturze nominalnej co najmniej 74g/m2, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym , zgrzew minimum 3-kanałowy, grubość folii nie mniejsza niż 62μ długość rolki 100mb. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 75mm |  |  | 12 szt. |  |  |  |  |  |
| b | 100mm |  |  | 14 szt. |  |  |  |  |  |
| c | 150mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| d | 200mm |  |  | 14 szt. |  |  |  |  |  |
| e | 250mm |  |  | 14 szt. |  |  |  |  |  |
| f | 350mm |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| g | 500mm |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Naprzemiennie pakowane arkusze syntetyczne polipropylenowe ,w kolorze niebieskim i zielonym , bez zawartości celulozy , o gramaturze nominalnej 55g/m2. Jeden z arkuszy co najmniej 4-warstwowy , drugi co najmniej 3-warstwowy . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | 75x75cm/300ark/ |  |  | 15 op. |  |  |  |  |  |
| b | 100x100cm/200ark./ |  |  | 20 op. |  |  |  |  |  |
| c | 120x120cm/120ark./ |  |  | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr jednorazowy do kontenerów ze wskaźnikiem o śr. 19 cm. Opakowanie 100 szt. |  |  | 17 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy /do metkownicy typu BLITZ/, rolka 500 szt. |  |  | 120 rol. |  |  |  |  |  |
| 5. | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru , z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy/do metkownicy typu BLITZ/, rolka 500 szt. |  |  | 30 rol. |  |  |  |  |  |
| 6. | Rolki tuszujące do metkownicy typu BLITZ. |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Metkownica 3-rzędowa numeryczna typu BLITZ , kompatybilna z posiadanymi etykietami. |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Jednorazowe plomby do kontenerów ze wskaźnikiem procesy sterylizacji parowej zmieniającym kolor po procesie , wykonane z polipropylenu , kompatybilne z kontenerami Aesculap , opakowanie 100 szt. |  |  | 30 op. |  |  |  |  |  |
| 9. | Wzmocniona taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 18mmx50m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. |  |  | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | Marker z nietoksycznym , wodoodpornym , odpornym na temperaturę tuszem do opisu opakowań do sterylizacji parą wodną , tlenkiem etylenu i nadtlenkiem wodoru . kolor tuszu niebieski , opakowanie 10 szt. |  |  | 5 op. |  |  |  |  |  |
| 11. | Jednorazowe przezroczyste osłonki o szer. 15 mm zabezpieczające ostre narzędzia , do sterylizacji parą wodną w 121/134˚C oraz tlenkiem etylenu , opakowanie 200 szt. |  |  | 15 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu płaski Papier o gramaturze 60g. wytrzymałość na przedarcia nie mniej niż 630mN w obu kierunkach , przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0μm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320kPa, wytrzymałość na rozerwanie /przepuklenie na mokro nie mniej niż 140kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1k N/m , w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa – minimum 5-warstwowa , nie licząc warstwy kleju- , o grubości 53+/-5μm, zgrzewalna w temperaturze 180˚C +/-5˚C. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥100mm2, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta , rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika , kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Ze względu na wymagania procedury zgrzewania , wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | 5 cm x 200 m |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | 7,5 cm x 200 m |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| c) | 10 cm x 200 m |  |  | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| d) | 15 cm x 200 m |  |  | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| e) | 20 cm x 200 m |  |  | 45 szt. |  |  |  |  |  |
| f) | 25 cm x 200 m |  |  | 45 szt. |  |  |  |  |  |
| g) | 30 cm x 200 m |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| h) | 35 cm x 200 m |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| i) | 50 cm x 200 m |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem procesu z fałdą Papier o gramaturze 60g. wytrzymałość na przedarcia nie mniej niż 630mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza nie mniej niż 8,0μm/Pa*s, nie zwilżalność wodą nie mniej niż 35 s, wytrzymałość na rozerwanie/przepuklenie nie mniej niż 320kPa, wytrzymałość na rozerwanie /przepuklenie na mokro nie mniej niż 140kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 6,1k N/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 3,3 k N/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1k N/m , w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 k N/m, brak zawartości ołowiu i innych metali ciężkich oraz substancji toksycznych. Folia wielowarstwowa – minimum 5-warstwowa , nie licząc warstwy kleju- , o grubości 53+/-5μm, zgrzewalna w temperaturze 180˚C +/-5˚C. Wymagania ogólne: napisy i testy poza strefą pakowania , wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥100mm2, jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia , zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno-higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar , sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika , kierunek otwierania, zgodność z normą EN 867-5 i ISO 11607, numer LOT. Ze względu na wymagania procedury zgrzewania , wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | 25 cm x 60 mm x 100 m |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| b) | 30 cm x 80 mm x 100 m |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| c) | 40 cm x 80 mm x 100 m |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier sterylizacyjny służący jako opakowanie do sterylizacji parą wodną , tlenkiem etylenu. Papier sterylizacyjny biały i zielony , naprzemiennie pakowany , spełniający wymagania norm PN-EN 868-2 , PN-EN ISO 11607-1. Gramatura papieru min. 60g/m2. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m , w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m , w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | 75 cm x 75 cm / opakowanie 250 arkuszy/ |  |  | 35 op. |  |  |  |  |  |
| b) | 100 cm x 100 cm / opakowanie 250 arkuszy/ |  |  | 80 op. |  |  |  |  |  |
| c) | 120 cm x 120 cm / opakowanie 100 arkuszy / |  |  | 40 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Wysokochłonne papierowe wkładki absorpcyjne o gramaturze niemniejszej niż 80g/m2, absorbcja wody niemniejsza niż 120g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji parowej , zawartość chlorków nie większa niż 0,04% i siarczanów nie większa niż 0,07%, grubość co najmniej 270μg, rozmiar do 305 x 610 mm, opakowanie 1000 szt. |  |  | 2 op. |  |  |  |  |  |
| 5. | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących , gipsie, cementach i alginatach . zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający ; nie zawierający alkaliów i mydła, opakowanie 500 ml z korkiem , w którym mały otwór ułatwia dozowanie. Produkt zarejestrowany jako produkt medyczny. |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 3

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość zamawiana | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych , nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90˚C – 5 minut, integracja krytycznych parametrów procesu /czas, temperatura/powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym , jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1/ potwierdzona zgodność z normą na deklaracji producenta/ Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych, opakowanie 100 sztuk. |  |  | 40 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z warstwowo naniesioną substancją testową , której formuła jest zgodna z ISO 15883. Substancja umieszczona na dwóch stronach arkusza w 4 różnych punktach . arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków . Odczyt wyniku testu natychmiastowy , łatwy i jednoznaczny w interpretacji. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Wymagane oświadczenie producenta testów o możliwości stosowania do kontroli mycia również w myjce ultradźwiękowej, opakowanie 100 sztuk . |  |  | 40 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych . W zestawie 25 testów w kształcie długopisów , składającego się z wymazówki , fiolki i odczynnika wskaźnika. W przypadku obecności białek / aminokwasy , peptydy/ roztwór zmienia kolor do 10 sekund z jasnożółtego na niebieski . Intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia .Test nie wymagający inkubacji , wykrywający pozostałości białkowe na poziomie 1 μg. Opakowanie 25 sztuk . |  |  | 6 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Jałowe zestawy – komplety zabezpieczające endoskopy przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu , wyściełające tace wózka do transportu endoskopów wraz z pokrowcami nakrywającymi: w komplecie = 3 sztuki w różnych kolorach np. przeźroczysty, zielony, czerwony. Komplety pakowane po 200 sztuk . |  |  | 2 op. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/