PAKIET NR 1

Oksygenatory i kaniule naczyniowe do prowadzenia terapii ECMO

- Wstawiony w depozyt bank:

Skład Banku o w pełnym zakresie wymaganych wymiarów asortymenty wyszczególnionego w niniejszym załączniku, umożliwiających  bezpieczne przeprowadzenie procedury w ilości ustalonych po podpisaniu umowy.

- Napęd udostępniony nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy.

Wymagania dotyczące napędu:

- Konsola główna zasilana 230V/50Hz z wyposażeniem jak poniżej posiadająca potwierdzoną certyfikatem możliwość wykorzystywania w transporcie medycznym. Urządzenie sprawne z aktualnym paszportem technicznym.

- Jednostka napędu ręcznego

- mieszacz gazów, kompletny przyłączeniami w systemie DIN

- podgrzewacz kompatybilny z oksgenatorem wraz z kompletem drenów wielorazowych do podgrzewacza 3 m

- wózek na konsolę z masztem do infuzji

- uchwyt na butle z tlenem

- użyczenie napędu dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniula tętnicza ECMO w rozmiarach: 15,17,19, 21, 23 Fr (długość 15 cm lub 23 cm), konektor 3/8 LL, powlekane powłoką biokompatybilną BIOLINE |  |  | 18 szt |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula udowa żylna ECMO w rozmiarach: 19, 21, 23, 25 fr (długość 38 lub 55 cm), konektor 3/8, powlekane powłoką biokompatybilną BIOLINE |  |  | 18 szt |  |  |  |  |  |
| 3. | Akcesoria do wprowadzania kaniuli tętniczej skład: Igła rozmiar 18G, 4 dylatatory 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, prowadnik: 0,038 z końcówką J 100 cm, skalpel |  |  | 18 szt |  |  |  |  |  |
| 4. | Akcesoria do wprowadzania kaniuli żylnej skład: igła rozmiar 18G, 4 dylatatory 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, prowadnik: 0,038 z końcówką J 150, skalpel |  |  | 18 szt |  |  |  |  |  |
| 5 | Oksygenator zewnątrzustrojowy z drenami powlekany powłoką heparynową -albuminową, kompletny |  |  | 18 szt |  |  |  |  |  |
|  | Parametry oksygenatorów: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość wymagana: |  |  |  | Wartość Oferowana: |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia wymiany gazowej minimum 1,6 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Powierzchnia wymiennika ciepła 0,4 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przepływ krwi osiągalny w oksygenatorze w zakresie co najmniej: 0,8 -7 l/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wypełnienie całego zestawu nie większe niż 600 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Całość zapakowana jałowo kompletna z niezbędnymi drenami, łącznikami i narzędziami |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/