PAKIET NR 1

Proteza trzonu kręgowego w odcinku szyjnym.

- Wstawiony w depozyt bank implantów w pełnym zakresie wymiarowym - min. 1 szt. każdego rozmiaru. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany składu banku 
w zależności od zapotrzebowania.

- Bezpłatne użyczenie na cały okres trwania umowy kompletnego instrumentarium do implantacji niżej wskazanych implantów, niezbędnego do wykonywania świadczeń medycznych z użyciem oferowanego wyrobu, zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny. Implant bez elementów stalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI. W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji. Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. Płytki graniczne implantu o powierzchni zapobiegającej migracji. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 2

Implanty do międzytrzonowej spondylodezy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

- Wstawiony w depozyt bank: klatki międzytrzonowe lędźwiowe z dostępu tylno-bocznego  zawierające implanty w pełnym asortymencie wymiarów (długości, szerokości  i wysokości) - min. 2 szt. każdego rozmiaru. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany składu banku w zależności od zapotrzebowania.

- Bezpłatne użyczenie na cały okres trwania umowy kompletnego instrumentarium do każdego typu klatki, niezbędnego do wykonywania świadczeń medycznych 
z użyciem oferowanego wyrobu, zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klatki międzytrzonowe lędźwiowe z dostępu tylno-bocznego zbudowane z materiału wzmocnionego włóknami węglowymi posiadające kształt anatomiczny ścięty, o wygładzonej ściance przedniej i tylnej. Implanty umożliwiające małoinwazyjną implantację klatki z dwóch stron do wyboru operatora. Górna i dolna powierzchnia implantów żebrowana. Klatki dostępne w dwóch opcjach: równoległe 0 stopni oraz kątowe, umożliwiające odtworzenie lordozy. Implanty dostępne w wysokościach od 7mm do 13mm stopniowane co 1mm, szerokościach od 9mm do 11mm oraz długościach od 12mm do 31mm. Implant zaopatrzony w nieprzezierne dla promieni RTG znaczniki radiologiczne. Instrumentarium pozwalające na implantację klatek pod dwoma kątami. |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 3

Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych (z cementem przebudowywalnym o wysokiej gęstości).

- Utworzenie banku zawierającego min. dwa sterylne zestawy. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany składu banku w zależności od zapotrzebowania.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skład jednego sterylnego zestawu: - Jednorazowy, owalny, rozprężalny w kierunkach „góra-dół” implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w 3 średnicach, wykonany ze stopu tytanu, sterylny, - Zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją, - Cement przebudowywalny o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2), czas zastygania cementu od zakończenia mieszania min.8 minut. Cement o składzie: ok.50% HA (hydroksyapatyt), ok. 30% PMMA i ok. 20% ZrO2, - Strzykawka do podawania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym, - Mieszalnik z mechanizmem tłokowym, - W zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: igła do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, podajnik tłokowy do wprowadzenia cementu o poj. min.1,5cc. |  |  | 20 zestawów |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 4

Mikropłytki i śruby oraz instrumentarium do zespalania drobnych kości.

- Wstawiony w depozyt bank implantów w pełnym zakresie wymiarów - min. 1 szt. każdego rozmiaru. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany składu banku 
w zależności od zapotrzebowania.

- Bezpłatne użyczenie na cały okres trwania umowy kompletnego instrumentarium wstawionego w depozyt, niezbędnego do wykonywania świadczeń medycznych 
z użyciem oferowanego wyrobu, zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.

- Kompletne Instrumentarium dostarczone do usunięcia implantów przez okres 24 miesięcy po zakończeniu umowy.

| Lp. | Opis wyrobu | Nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikropłytki tytanowe proste pod wkręty 1,5 i 2mm |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | System mikropłytek tytanowych kształtowych -H, L, T, Y pod wkręty 1,5 i 2 mm |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikrowkręty tytanowe samogwintujące z gniazdem pogłebiony krzyżak o śr. 1,5 i 2,0 mm |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikrowkręty tytanowe samowiercące z gniazdem pogłebiony krzyżak o śr. 1,5 i 2,0 mm |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Mikrowkręty tytanowe rewizyjne z gniazdem pogłebiony krzyżak o śr. 1,8 i 2,3 mm |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

............................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/