Załącznik nr 1 do siwz

Znak postępowania: DA.ZP.242.80.2019

formularz Szczegółowy oferty

Formularz Szczegółowy Oferty – Pakiet nr 1

# Wymagania Zamawiającego do systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi:

| L. p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System aspiracyjno-próżniowy z możliwością wyboru techniki pobierania | ##### Tak |  |
|  | Igły typu motylek do 70 mm długości z końcówką systemową | ##### Tak |  |
|  | Probówki do gazometrii pakowane pojedynczo, sterylne | Tak |  |
|  | Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem podczas pobierania krwi | Tak |  |
|  | Probówki plastikowe zakręcane korkiem, eliminujące efekt aerozolowy | Tak |  |
|  | Kompatybilność z tradycyjną metodą do pobierania krwi (łączniki do wkłuć typu luer np. wenflon i łączniki do podawania leków), wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne ze sobą. | Tak |  |
|  | Igły systemowe oraz igły typu motylek pakowane pojedynczo, sterylne z końcówką systemową | Tak |  |
|  | Każda probówka oklejona etykietą z polem do opisu, nie dotyczy gazometrii | Tak |  |
|  | Jednoczęściowa igła (kaniula zespolona z nasadką) | Tak |  |
|  | Aparat do odczytu OB w pełni zautomatyzowany, kompletny, gotowy do działania bez dodatkowych zakupów, nie starszy niż 2013 rok produkcji. | Tak |  |
|  | Aparat musi być kompatybilny z pozostałymi elementami systemu | ##### Tak |  |
|  | Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego iCentrum firmy MARCEL wraz ze stanowiskiem roboczym (komputer, monitor, klawiatura, mysz, czytnik kodów paskowych) | ##### Tak |  |
|  | Komputer zewnętrzy i czytnik kodów o parametrach: Procesor czterordzeniowy, 8 GB RAM, HDD 250 GB, DVD-RW, monitor 17” LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 1000, UPS (400 VA), Windows 8.1 lub nowszy. System operacyjny klasy Proffesional. Dołączona mysz + klawiatura. W przypadku systemu bez dedykowanego serwera N-portów - złącza RS 232 w liczbie odpowiadającej podłączonym analizatorom + 1 (=minimum 2). Stacja robocza wyposażona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zależności od istniejących portów w stacji roboczej podłączony do klawiatury lub portu USB, czytający kod 128C, Programowalny prefix i suffix. Drukarka laserowa wraz z nieodpłatną wymianą tonera, bębna. Komputer musi współpracować z systemem laboratoryjnym iCentrum firmy Marcel. | ##### Tak |  |
|  | Swittch (przełącznik sieciowy zarządzalny): - Liczba portów 1000 Mbi: 48 - Liczba portów uplink 1 Gigabit Ethernet SFP:2 - Zarządzanie poprzez interface CLI z poziomu konsoli - Obsługa VLAN - Możliwość instalacji w szafie rack 19” | Tak |  |

Część I  - Elementy systemu zamkniętego

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówki do surowicy o pojemności od 1 do 1,2 ml (średnica do 9 mm) |  |  | 25 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do surowicy o pojemności od 2 do 3 ml (średnica do 11 mm) |  |  | 250 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do surowicy o pojemności od 4 do 4,5 ml (średnica do 16 mm) |  |  | 150 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówka do surowicy o pojemności od 8 do 9 ml (średnica do 16 mm) |  |  | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii z EDTA K3 o pojemności od 1 do 1,2 ml (średnica do 9 mm) |  |  | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii z EDTA K3 o pojemności od 1 do 1,6 ml (średnica do 11 mm) |  |  | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do hematologii z EDTA K3 o pojemności od 2,5 do 3 ml (średnica do 11 mm) |  |  | 200 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu o pojemności od 1 do 1,4 ml (średnica do 9 mm) |  |  | 12 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu o pojemności od 1 do 1,8 ml (średnica do 13 mm) |  |  | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu o pojemności od 2,5 do 3 ml (średnica do 11 mm) |  |  | 120 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulologii z cytrynianem sodu o pojemności od 4,5 do 5 ml (średnica do 13mm) |  |  | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do oznaczania glukozy z fluorkiem o pojemności od 1 do 1,5 ml (średnica do 9 mm) |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do OB wersja liniowa o pojemności do 2 ml (średnica do 11 mm) ze skalą |  |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do OB wersja logarytmiczna o pojemności od 3 ml do 3,5 ml (średnica do 8 mm) |  |  | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do małopłytkowości 2-3 ml (średnica do 12 mm) z odczynnikiem innym niż cytrynian i heparyna |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do gazometrii zbalansowane heparyną litową o pojemności od 1 do 2 ml (średnica do 11 mm) |  |  | 70 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Rurki do OB ze skalą |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igły rozmiar 7 |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igły rozmiar 8 |  |  | 100 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igły rozmiar 9 |  |  | 50 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igły systemowe bezpieczne rozmiar 7 |  |  | 40 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igły systemowe bezpieczne rozmiar 8 |  |  | 100 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igły systemowe bezpieczne rozmiar 9 |  |  | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do wenflonów „luer” jednorazowego użytku |  |  | 75 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do podawania leku |  |  | 40 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do posiewów |  |  | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igła typu „motylek” nr 0,8 |  |  | 20 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igły typu „motylek” nr 0,8 21G gotowa do użycia pakowana pojedynczo (do posiewów krwi) kompatybilne z podłożem do posiewu krwi firmy Bio-Merieux |  |  | 5 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczne igły typu „motylek” nr 0,6 23G gotowa do użycia pakowana pojedynczo (zestaw łącznika do posiewów krwi) |  |  | 5 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igła typu „motylek” nr 0,9 |  |  | 12 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igła bezpieczna typu „motylek” nr 0,8 |  |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Igła bezpieczna typu „motylek” nr 0,9 |  |  | 5 000 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Statywy do OB wersja liniowa |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość  części I:

Netto:  ..................................... zł              Słownie: ......................................................................................................................................................

Brutto: …………………………. zł              Słownie: ......................................................................................................................................................

Część II - dzierżawa aparatu do odczytu OB

Informacje dotyczące dzierżawionego aparat do odczytu OB:

- nazwa aparatu:........................................................................................................

- typ: .........................................................................................................................

- producent: ..............................................................................................................

- rok produkcji: .........................................................................................................

- wartość aparatu: ...............................................................................................

| Przedmiot dzierżawy | kwota za 1 miesiąc (netto) | ilość miesięcy | Stawka VAT | Wartość ogólna dzierżawy netto | Kwota za 1 miesiąc (brutto) | Wartość ogólna dzierżawy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa aparatu do odczytu OB (1 szt.) |  | 36 |  |  |  |  |

Koszt dzierżawy aparatu za 36 miesięcy:

Netto:  ..................................... zł              Słownie: ......................................................................................................................................................

Brutto: …………………………. zł              Słownie: ......................................................................................................................................................

Część III

Wartość oferty:

Netto:  ..................................... zł              Słownie: ......................................................................................................................................................

Brutto: …………………………. zł              Słownie: ......................................................................................................................................................

(należy podać sumę: wartość brutto wyznaczoną w części I oraz koszt dzierżawy aparatu za 36 miesięcy- wyznaczony w części II, liczbowo i słownie)

........................................, dnia ............................							              ...................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Formularz Szczegółowy Oferty – Pakiet nr 2

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taca z rączką |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Statyw na 50 otworów do przechowywania i transportu probówek (do statywu) |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik 125 ml plastikowy o dużej przezroczystości (do statywu) |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |

- Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

- Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

- Zastosowano stawkę VAT: .......... %

................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/