Załącznik nr 1.2 do  SIWZ– Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.54.2020

Pakiet nr 2:

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Opis Przedmiotu zamówienia:

| POZYCJA NR 1: Stanowisko monitorowania pacjenta - 1 kompl. Nazwa oferowanego urządzenia: ………………………………………… Producent: …………………………………………………………………………….. Typ: ……………………………………………………………………………...……………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Proszę opisać) |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta: oprogramowanie stacji pracy zdalnej typu „work station” o funkcjonalności centrali monitorującej współpracujące z centralami monitorującymi typu Benevision CMS w szpitalu oraz sprzęt komputerowy niezbędny do uruchomienia oprogramowania. | TAK |  |
|  | Funkcja podglądu wybranego monitora pacjenta (wszystkie krzywe dynamiczne i wartości monitorowanych parametrów) współpracująca z monitorami pacjenta typu Benevision N 15/17/22 zainstalowanymi w szpitalu. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego monitorowania co najmniej 15 urządzeń (monitorów pacjenta) podzielonych na dwóch ekranach komputerowych o wielkości przekątnych co najmniej 23 cali. | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego konfigurowania układu ekranu bez interwencji serwisu w tym rozmieszczenia poszczególnych monitorów. | TAK |  |
|  | Ekrany monitorów z funkcją dotykową o powierzchni umożliwiającej dezynfekcję. | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet. Drukarka przystosowana do wydruków co najmniej 80000 stron miesięcznie. | TAK |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego stanowiska (UPS) min. 20 min. | TAK |  |
|  | Niezbędne akcesoria w tym klawiatura i mysz komputerowa pracujące bezprzewodowo. | TAK |  |
|  | Stanowisko przygotowane do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) oraz wysyłania danych pomiarowych i krzywych monitorowanych pacjentów | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w stacji monitorowania i w monitorach pacjenta. | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego. | TAK |  |
|  | Komputer klasy desktop zapewniający sprawną pracę oprogramowania monitorującego, obsługujący dwa monitory dotykowych o przekątnej co najmniej 22 cale. Wyposażony w dysk pamięci typu SSD co najmniej 256 GB i minimum 8GB pamięci RAM. | TAK |  |

| POZYCJA NR 2: Stanowisko monitorowania pacjenta - 1 kompl. Nazwa oferowanego urządzenia: …………………………………………… Producent: ………………………………………………………………………………….. Typ: ……………………………………………………………………………...……………….…. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |  |  |  |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany (Proszę opisać) |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta: oprogramowanie stacji pracy zdalnej typu „work station” o funkcjonalności centrali monitorującej współpracujące z centralami monitorującymi typu Benevision CMS w szpitalu oraz sprzęt komputerowy niezbędny do uruchomienia oprogramowania. | TAK |  |
|  | Funkcja podglądu wybranego monitora pacjenta (wszystkie krzywe dynamiczne i wartości monitorowanych parametrów) współpracująca z monitorami pacjenta typu Benevision N 15/17/22 zainstalowanymi w szpitalu. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego monitorowania co najmniej 30 urządzeń (monitorów pacjenta) | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego konfigurowania układu ekranu bez interwencji serwisu w tym rozmieszczenia poszczególnych monitorów. | TAK |  |
|  | Ekran monitora o wielkości przekątnej co najmniej 27 cali | TAK |  |
|  | Komputer klasy desktop zapewniający sprawną pracę oprogramowania monitorującego. Wyposażony w dysk pamięci typu SSD co najmniej 256 GB i minimum 8GB pamięci RAM. | TAK |  |
|  | Niezbędne akcesoria w tym klawiatura i mysz komputerowa pracujące bezprzewodowo. | TAK |  |
|  | Stanowisko przygotowane do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) oraz wysyłania danych pomiarowych i krzywych monitorowanych pacjentów | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w stacji monitorowania i w monitorach pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu stanowiska. | TAK |  |

- FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stanowisko monitorowania pacjenta - licencja i komputer | 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Stanowisko monitorowania pacjenta - licencja i komputer | 1 kompl. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:    …………………            Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:   …………………            Słownie:  ................................................................................