Załącznik nr 1 do SIWZ

Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-14/17

formularz Szczegółowy oferty

Pakiet nr 1 – Urządzenia sieciowe

| L.p. | Nazwa pozycji | Parametr | Minimalne wymagania | Numer katalogowy | Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Switch 8-portowy | Zgodność z normami | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.3x flow control |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba portów | 8 portów 1Gb/s RJ-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja Auto MDI-MDIX | TAK (na każdym porcie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diody sygnalizacyjne | Power - zasilanie LINK/ACT - dla każdego portu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Switch 16-portowy | Zgodność z normami | IEEE802.3u 100Base-TX FastEthernet, IEEE802.3 10Base-TX Fast Ethernet, IEEE802.3 10Base-T Ethernet |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba portów | 16 portów 1Gb/s RJ-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja Auto MDI-MDIX | TAK (na każdym porcie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diody sygnalizacyjne | Power - zasilanie LINK/ACT - dla każdego portu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Switch 24-portowy zarządzalny | Zgodność z normami | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad , IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba portów | 24 porty 10/100/1000 + 2 porty SFP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protokoły zdalnego zarządzania | SNMP 1, SNMP 2,Telnet, SNMP 3,, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zarządzanie przez konsole | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prędkość magistrali wew. | 50Gb/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | szybkość przekierowań pakietów | 35 mpps |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkładka SFP jednomodowa | Standard | MiniGBIC |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze | LC Duplex |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ światłowodu | Jednomod (SM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasięg | 10 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zgodność | Deklarowana przez producenta zgodność z urządzeniami producentów CISCO, AT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkładka SFP jednomodowa – HP | Standard | MiniGBIC |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze | LC Duplex |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ światłowodu | Jednomod (SM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasięg | 10 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent | Hewlett Packard - lub zgodne/współpracujące z urządzeniami Hp 5406R zl2,hp 5412 zl2,hp 5412R zl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkładka SFP wielomodowa – HP | Standard | MiniGBIC |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze | LC Duplex |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ światłowodu | wielomod (MM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasięg | 550 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent | Hewlett Packard - lub zgodne/współpracujące z urządzeniami Hp 5406R zl2,hp 5412 zl2,hp 5412R zl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkładka SFP wielomodowa | Standard | MiniGBIC |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze | LC Duplex |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ światłowodu | wielomod (MM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasięg | 550 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent | Deklarowana przez producenta zgodność z urządzeniami producentów CISCO, AT |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 2 – Podzespoły komputerowe

| L.p. | Nazwa pozycji | Parametr | Minimalne wymagania | Numer katalogowy | Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Print Server | Komunikacja | Ethernet 10/100 Mbps |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa drukarek GDI | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa skanowania z urządzeń wielofunkcyjnych | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zarządzanie przez HTTP | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba złącz RJ45 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba złącz LPT | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba złącz USB | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zasilacz ATX | Standard | ATX/ATX12V wersja 2.2 V |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Moc | 350 W |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korekcja współczynnika mocy PFC | TAK (Pasywny) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza zasilające | 1 x ATX 20pin/24pin 2 x 4-pin Molex 2 x SATA 1 x Floppy 1 x 6-pin PEG 1 x 8-pin EPS 12V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zabezpieczenia | przeciwprzepięciowe (na napięciach +3.3V, +5V, +12V) przeciwprzeciążeniowe przeciwzwarciowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulacja obrotów wentylatora | Automatyczna (termiczna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dysk twardy SATA – serwerowy | Typ | Wewnętrzny |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Format | 3,5 cala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs | SATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność | 2TB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bufor pamięci | 64 MB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość obrotowa | 7200 obr/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze sygnałowe | SATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze zasilające | SATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przeznaczenie | Praca ciągła /serwer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dysk twardy SATA | Typ | Wewnętrzny |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Format | 3,5 cala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs | SATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność | 2T |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bufor pamięci | 16 MB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość obrotowa | 7200 obr/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze sygnałowe | SATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze zasilające | SATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dysk twardy SATA | Typ | Wewnętrzny |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Format | 3,5 cala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs | SATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność | 500 GB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bufor pamięci | 16 MB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość obrotowa | 7200 obr/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze sygnałowe | SATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Klawiatura USB | Układ klawiszy | Standardowy QWERTY (amerykański) z osobnym blokiem numerycznym. |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs | USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Połączenie z komputerem | Przewodowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość kabla | 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cechy dodatkowe | o podwyższonej odporności na ścieranie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Mysz USB | Typ myszy | Optyczna |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Połączenie z komputerem | Przewodowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość kabla | 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozdzielczość | 600 dpi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba przycisków | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba rolek | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs | USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Pamięć przenośna USB Flash - Pendrive | Pojemność | Min. 128 GB |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Standard | USB 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Końcówka | USB - typ A (męski) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość transmisji danych odczyt | min. 150MB/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość transmisji danych zapis | min. 60MB/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP Windows Vista Windows 7, 8, 8.1, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dysk zewnętrzny w obudowie | Typ | Zewnętrzny |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Format | 2,5 cala |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs wewnętrzny | SATA III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs zewnętrzny | USB 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność | Min. 2 TB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bufor pamięci | 32 MB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość obrotowa | 5400 obr/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prędkość transmisji danych | 600 MB/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP Windows Vista Windows 7, 8, 8.1, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze zasilające | USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Napięcie zasilania | 5 V (zasilanie dysku wyłącznie z pojedynczego portu usb po którym ma się jednocześnie odbywać transmisja danych) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Czytnik kart w standardzie RFID | Typ | Zewnętrzny |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Standard | RFID 125 kHz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Interfejs zewnętrzny | USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sygnalizacja przy odczycie | dźwięk i LED |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie | 5V przez USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Format odczytu | 10 cyfr DEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Czas odczytu | max 100ms |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows XP Windows Vista Windows 7, 8, 8.1, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 3 – Elementy okablowania i wyposażenia

| L.p. | Nazwa pozycji | Parametr | Minimalne wymagania | Numer katalogowy | Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adapter / przelotka RJ 45 na RJ 45 | Końcówka 1 | 1x RJ45 |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Końcówka 2 | 1x RJ45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekranowanie | NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabel UTP skrętka 305 metrów w pudle tekturowym | Standard | KAT 6 |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Patchcord kat 6 | Długość | 2m |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość | 1m |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość | 0,5m |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Patchcord światłowodowy wielomodowy LC-ST 62,5/125 | Długość | 10 metrów |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość | 5 metrów |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość | 3 metrów |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość | 1 metr |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Patchcord światłowodowy wielomodowy LC-ST 50/125 | Długość | 10 metrów |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość | 5 metrów |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość | 2 metrów |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość | 1 metr |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Patchcord światłowodowy jednomodowy LC-LC | Długość | 10 metrów |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość | 5 metrów |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość | 2 metry |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość | 1 metr |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Wtyk zaciskany RJ45 | Standard | RJ45 |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba wtyków w opakowaniu | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ekranowanie | NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Osłona na wtyk RJ45 | Standard | RJ45 |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba elementów w opakowaniu | 100 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szyny teleskopowe do mocowania obudowy RACK w szafie 19” | Liczba sztuk w komplecie | 2 szt. |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość montażu obudów o wysokości | 1U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Długość rozsuniętych szyn | 1100 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nośność | 50 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komplet śrub montażowych w zestawie | TAK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/