Załącznik nr 1 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty (DA-ZP-252-27/17)

Pozycja 1:

Autorefraktokeratometr z tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem ze stolikiem              elektrycznym

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Producent: ……………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………….

Nazwa / typ: ……………………………………………………..……………...

Rok produkcji (min. 2016 r.): …………………………………………..…….

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w poniższej tabelce.

Wykonawca oświadcza, że oferowany poniżej sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, kompletny i       będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Oferowany sprzęt medyczny musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

| L.p. | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru oferowanego * należy podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Refrakcja |  |  |
|  | Zakres pomiarowy sfery: 30 D do +25D | TAK |  |
|  | Krok pomiaru sfery: 0,01D; 0,12D; 0,25D | TAK |  |
|  | Cylinder: od 0D do 12D | TAK |  |
|  | Oś: od 0° do 180° | TAK |  |
|  | Rozstaw źrenic: 30 mm do 85 mm | TAK |  |
|  | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm | TAK |  |
|  | Pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL | TAK |  |
| 8. | Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy (wbudowana dioda SLD - superluminescencyjna) | TAK |  |
|  | Keratometria |  |  |
| 9. | Promień krzywizny rogówki: 5,0 mm do 13,00 mm | TAK |  |
| 10. | Moc rogówki 25,96D do 67,50D | TAK |  |
| 11. | Oś: od 0° do 180° | TAK |  |
| 12. | Astygmatyzm rogówki: 0D do 12D | TAK |  |
|  | Tonometria |  |  |
| 13. | Zakres pomiaru 1-60 mmHg | TAK |  |
| 14. | Ustawienia zakresów pomiarowych: 1-40 mmHg, 1-60 mmHg | TAK |  |
| 15. | Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC) | TAK |  |
|  | Pachymetria |  |  |
| 16. | Zakres pomiarowy: 300 – 800 µm | TAK |  |
| 17. | Automatyczna kalkulacja ciśnienia uwzględniająca grubość rogówki | TAK |  |
| 18. | Pomiar metodą optyczną (bezkontaktową) | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
| 19. | Drukarka termiczna | TAK |  |
| 20. | Kolorowy, uchylny, dotykowy monitor LCD 7 cali | TAK |  |
| 21. | Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej w osiach X-Y-Z oraz funkcja autostartu (możliwość pracy w trybie manualnym) | TAK |  |
| 22. | Automatyczny pomiar wielkości źrenicy i rogówki | TAK |  |
| 23. | Funkcja retroiluminacji | TAK |  |
| 24. | Pomiar akomodacji | TAK |  |
| 25. | Komunikacja: RS-232C, LAN, WLAN, USB | TAK |  |
| 26. | Stolik elektryczny pod urządzenie | TAK |  |

Pozycja 2:

Biometr optyczny z biometrią ultradźwiękową ze stolikiem elektrycznym

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Producent: ……………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………….

Nazwa / typ: ………………………….………………………………………...

Rok produkcji (min. 2016 r.): …………………………………………..……

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w poniższej tabelce.

Wykonawca oświadcza, że oferowany poniżej sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, kompletny i       będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Oferowany sprzęt medyczny musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego.

| L.p. | Opis parametru | Parametr graniczny | Opis parametru oferowanego * należy podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biometria optyczna |  |  |
|  | Metoda pomiaru: bezkontaktowa | TAK |  |
|  | Długość osiowa: 14 do 40 mm (krok pomiarowy: 0,01 mm) | TAK |  |
|  | Promień krzywizny rogówki: 5 do 13 mm (krok pomiarowy: 0,01 mm) | TAK |  |
|  | Głębokość przedniej komory: 1,5 do 6,5 mm (krok pomiarowy: 0,01 mm) | TAK |  |
|  | Centralna grubość rogówki: 250 do 1300 µm (krok pomiarowy: 1 µm) | TAK |  |
|  | White-to white: 7 do 14 mm (krok pomiarowy: 0,1 mm) | TAK |  |
|  | Średnica źrenicy: 1 do 10 mm (krok pomiarowy: 0,1 mm) | TAK |  |
|  | Biometria ultradźwiękowa (opcja) |  |  |
| 8. | Metoda pomiaru: kontaktowa | TAK |  |
| 9. | Długość osiowa: 12 do 40 mm (krok pomiarowy: 0,01 mm) | TAK |  |
|  | Pachymetria ultradźwiękowa (opcja) |  |  |
| 10. | Centralna grubość rogówki: 200 do 1300 µm (krok pomiarowy: 1 µm) | TAK |  |
|  | Pozostałe parametry |  |  |
| 11. | Formuły do kalkulacji soczewek: - SRK - SRK II - SRK/T - Binkhorst - Hoffer Q - Holladay - Camellin-Calossi - Haigis | TAK |  |
| 12. | Automatyczne naprowadzanie głowicy pomiarowej w trzech płaszczyznach | TAK |  |
| 13. | Automatyczne wyzwalanie pomiaru | TAK |  |
| 14. | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD 8,4 cala | TAK |  |
| 15. | Stolik elektryczny | TAK |  |
| 16. | Wbudowana drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru | TAK |  |
| 17. | Złącza: USB, LAN | TAK |  |
| 18. | Zasilanie: 100-240V AC 50/60Hz Pobór mocy: 100VA Funkcja oszczędzania energii | TAK |  |

B. FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Opis wyrobu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autorefraktokeratometr z tonometrem bezkontaktowym i pachymetrem ze stolikiem elektrycznym | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Biometr optyczny z biometrią ultradźwiękową ze stolikiem elektrycznym | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

Wartość netto oferty:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto oferty:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/