Załącznik nr 1 do SIWZ

Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-43/17

formularz Szczegółowy oferty

Urządzenia sieciowe

| L.p. | Nazwa pozycji | Parametr | Minimalne wymagania | Numer katalogowy | Producent | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Switch 8-portowy | Zgodność z normami | IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3 NWay auto-negotiation IEEE 802.3x flow control |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba portów | 8 portów 10/100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja Auto MDI-MDIX | TAK (na każdym porcie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diody sygnalizacyjne | Power - zasilanie LINK/ACT - dla każdego portu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Switch 16-portowy | Zgodność z normami | IEEE802.3u 100Base-TX FastEthernet, IEEE802.3 10Base-TX Fast Ethernet, IEEE802.3 10Base-T Ethernet |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba portów | 16 portów 10/100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkcja Auto MDI-MDIX | TAK (na każdym porcie) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diody sygnalizacyjne | Power - zasilanie LINK/ACT - dla każdego portu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Switch 24-portowy zarządzalny | Zgodność z normami | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad , IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Liczba portów | 24 porty 10/100/1000 + 4 porty SFP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Protokoły zdalnego zarządzania | SNMP 1, SNMP 2,Telnet, SNMP 3,, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zarządzanie przez konsole | tak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prędkość magistrali wew. | 50Gb/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | szybkość przekierowań pakietów | 35 mpps |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wkładka SFP jednomodowa | Standard | MiniGBIC |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze | LC Duplex |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ światłowodu | Jednomodowy (SM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasięg | 10 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zgodność | Deklarowana przez producenta zgodność z urządzeniami producentów CISCO, AT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wkładka SFP jednomodowa – HP | Standard | MiniGBIC |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze | LC Duplex |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ światłowodu | Jednomodowy (SM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasięg | 10 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent | Hewlett Packard - lub zgodne/współpracujące z urządzeniami Hp 5406R zl2,hp 5412 zl2,hp 5412R zl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkładka SFP wielomodowa – HP | Standard | MiniGBIC |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze | LC Duplex |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ światłowodu | Wielomodowy (MM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasięg | 550 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent | Hewlett Packard - lub zgodne/współpracujące z urządzeniami Hp 5406R zl2,hp 5412 zl2,hp 5412R zl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkładka SFP wielomodowa | Standard | MiniGBIC |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącze | LC Duplex |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Typ światłowodu | Wielomodowy (MM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasięg | 550 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producent | Deklarowana przez producenta zgodność z urządzeniami producentów CISCO, AT |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

................................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/