Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty

Pakiet nr 2

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

1. Meble medyczne ze stali nierdzewnej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymiary [mm] szer. x gł. x wys. | Opis oferowanego wyposażenia (typ, model lub symbol katalogowy) | Producent | Cena jedn. netto | Ilość szt./ komplet | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gabinet zabiegowy Gastroskopia I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Segment 3-szafkowy, w skład którego wchodzi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a. | Blat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścianie o wysokości 40 mm, blat zagłębiony tzw. fala morska. Po prawej stronie komora o wymiarach odpowiednio 800x400x250 mm, po lewej komora o średnicy 500 mm i głębokości 200 mm. Komory wyposażone w baterie sztorcowe. | 2200x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1b. | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa, podumywalkowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1c. | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa, podzlewozmywakowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na całej długości szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 900x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1d. | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 700x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. Segment 3-szafkowy, w skład którego wchodzi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a. | Blat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścianie o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. | 2200x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2b. | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz szafki trzy półki czyli cztery przestrzenie. Półki regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 800x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2c. | Szafka stojąca z 4 szufladami podblatowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2d. | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz szafki trzy półki czyli cztery przestrzenie. Półki regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 800x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajdują się cztery półek czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 750x470x2150 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Myjnia Gastroskopia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścianie o wysokości 40 mm, blat zagłębiony tzw. fala morska. Po lewej stronie komora o średnicy 500 mm i głębokości 200 mm. Z prawej strony blat zaokrąglony zwężający się o szerokości 400 mm osadzony na nóżce. Komora wyposażona w baterię sztorcową. | 1500x600x900 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa, podumywalkowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścianie o wysokości 40 mm, blat zagłębiony tzw. fala morska. Po lewej stronie komora o średnicy 500 mm i głębokości 200 mm. Blat osadzony na nóżce. Komora wyposażona w baterię sztorcową. | 1390x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa, podumywalkowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na całej długości blatu komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 800x400x250 (wymiary wewnętrzne). Szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażona w baterię sztorcową. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 1000x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu) Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajdują się trzy półki czyli cztery przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 440x620x2000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Gabinet zabiegowy Gastroskopia II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścianie o wysokości 40 mm. | 1400x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 800x600x850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca z 4 szufladami podblatowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz dwie półki czyli trzy przestrzenie. Półki regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąlone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 800x320x700 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Szafka stojąca jednodrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). W blacie komora o średnicy 500mm i głębokości 200 mm. Drzwi szafki pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażony w baterię sztorcową. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na całej długości blatu komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 800x400x250 (wymiary wewnętrzne). Szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażony w baterię baterię sztorcową. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 1000x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Gabinet EUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Segment 3-szafkowy, w skład którego wchodzi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12a. | Blat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścianie o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. | 2200x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12b. | Szafka stojąca z 4 szufladami podblatowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12c. | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz szafki dwie półki czyli trzy przestrzenie. Półki regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 800x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12d. | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz szafki dwie półki czyli trzy przestrzenie. Półki regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 800x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz dwie półki czyli trzy przestrzenie. Półki regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąlone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 800x350x700 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). W blacie komora o średnicy 500 mm i głębokości 200 mm. Drzwi szafki podwójne, otwierane skrzydłowo (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażony w baterię sztorcową. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na całej długości blatu komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 800x400x250 (wymiary wewnętrzne). Szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażony w baterię sztorcową. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 1000x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Gabinet zabiegowy Kolonoskopii I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). W blacie komora o średnicy 500 mm i głębokości 200 mm. Drzwi szafki podwójne, otwierane skrzydłowo (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażony w baterię sztorcową. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na całej długości blatu komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 800x400x250 (wymiary wewnętrzne). Szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażony w baterię sztorcową. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 1000x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18. Segment 2-szafkowy, w skład którego wchodzi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18a. | Blat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścianie o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. | 1300x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18b. | Szafka stojąca z 4 szufladami podblatowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18c. | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz szafki dwie półki czyli trzy przestrzenie. Półki regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 700x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz dwie półki czyli trzy przestrzenie. Półki regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąlone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 700x350x700 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Gabinet zabiegowy Kolonoskopii II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). W blacie komora o średnicy 500 mm i głębokości 200 mm. Drzwi szafki podwójne, otwierane skrzydłowo (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażony w baterię sztorcową. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na całej długości blatu komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 800x400x250 (wymiary wewnętrzne). Szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażony w baterię sztorcową. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 1000x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22. Segment 2-szafkowy, w skład którego wchodzi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22a. | Blat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścianie o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. | 1300x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22b. | Szafka stojąca z 4 szufladami podblatowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22c. | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz szafki dwie półki czyli trzy przestrzenie. Półki regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 700x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz dwie półki czyli trzy przestrzenie. Półki regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąlone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 700x350x700 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Myjnia - Kolonoskopia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na całej długości blatu komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 800x400x250 (wymiary wewnętrzne). Szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażony w baterię sztorcową. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 1000x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz dwie półki czyli trzy przestrzenie. Półki regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąlone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 1000x320x700 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Blat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścianie o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. Z lewej strony na nóżce. | 2690x600x880 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz szafki dwie półki czyli trzy przestrzenie. Półki regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 800x600x880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Segment 2-szafkowy, w skład którego wchodzi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27a. | Blat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścianie o wysokości 40 mm, blat zagłębiony tzw. fala morska. Po prawej stronie komora o średnicy 500 mm i głębokości 200 mm po lewej stronie komora o wymiarach 600x400x250 mm. Komory wyposażone w baterie sztorcowe. | 1400x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 27b. | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa, podzlewozmywakowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na całej długości szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 800x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 27c. | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa, podumywalkowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Myjnia Endoskopowa (EUS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Blat wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z fartuchem na tylnej ścianie o wysokości 40 mm, blat zagłębiony tzw. fala morska. Po prawej stronie komora o wymiarach 700x400 250 mm po lewej stronie komora o średnicy 500 mm i głębokości 200 mm komory wyposażone w baterie sztorcowe. | 1850x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa, podzlewozmywakowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na całej długości szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 800x600x850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szafka stojąca dwudrzwiowa podblatowa, podumywalkowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Szafka bez tylnej ścianki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 600x600x850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomieszczenie porządkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na całej długości blatu komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 600x400x250 (wymiary wewnętrzne). Szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażony w baterię sztorcową. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 800x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Brudownik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Szafka stojąca dwudrzwiowa z komorą, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na całej długości blatu komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 600x400x250 (wymiary wewnętrzne). Szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne, otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (w kolorze stali). Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki zagłębione. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Stół wyposażony w baterię sztorcową. Fronty malowane farbami z jonami srebra o właściwościach bakteriobójczych w jednym z 10 standardowych kolorów RAL. | 800x600x850 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyposażenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie realizacji umowy) wprowadzenia nieznacznych korekt (w porozumieniu z Wykonawcą) dotyczących wymiarów zamówionych mebli , jeżeli wyniknie to z konieczności dopasowania wyposażenia meblowego do konkretnych pomieszczeń.

Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy  z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionej z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyły wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 10%, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji.

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ............................................................................…

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/