Załącznik nr 1.2 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 2)

Pakiet nr 2

- Wózek zabiegowy wielofunkcyjny - 1 szt.

| L.p. | Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 |  |

*należy wypełnić

A. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: szerokość: 69cm (+/-1cm), głębokość: 52cm (+/-1cm), wysokość: 100cm (+/-1cm) |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |  |  |
|  | Aluminiowa rama wózka |  |  |
|  | Blat główny wykonany z tworzywa ABS |  |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech mocnych kół o średnicy min. 125mm i obciążalności min. 200kg, antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie, dwa koła wyposażone w hamulec, jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy |  |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad na prowadnicach łożyskowych. Dolna szuflada o wysokości min. 230mm, dwie środkowe szuflady o wysokości min. 150mm, dwie górne szuflady o wysokości min. 75mm. |  |  |
|  | System samo-domykających się szuflad, całkowite wysunięcie szuflady (w 100%). Centralny zamek wszystkich szuflad. |  |  |
|  | Ładowność jednej szuflady nie mniej niż 25kg |  |  |
|  | Dwie szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe przedziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. |  |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch stron wózka zależnie od preferencji użytkownika |  |  |
|  | Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron |  |  |
|  | Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu min. 5kg |  |  |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne |  |  |
|  | Uniwersalny kosz wielofunkcyjny montowany na boku wózka |  |  |
|  | Uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka |  |  |
|  | Akcesoria instalowane na aluminiowych szynach umożliwiających dowolną aranżację elementów wyposażenia w zależności od potrzeb użytkownika |  |  |
|  | Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka |  |  |
|  | Wózek wyposażony w zamykany kosz na śmieci |  |  |
|  | Możliwość wyboru koloru z palety RAL |  |  |

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyposażenie  jest fabrycznie nowe, nie używane, nie było przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W   przypadku   pojedynczych   parametrów,   nie   występujących   w   materiałach   firmowych,   Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta wyrobu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| I. | Wózek zabiegowy wielofunkcyjny | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela /