Załącznik nr 1.1 do siwz - Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 1)

Pakiet nr 1

Elektryczne łóżka szpitalne (42 szt.)

| L.p. | Opis | Opis oferowanego wyrobu * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa/ typ: |  |
| 2. | Model i/lub nr katalogowy: |  |
| 3. | Wytwórca: |  |
| 4. | Kraj pochodzenia |  |
| 5. | Rok produkcji 2017 |  |

* należy wypełnić

- ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Oferowany przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom określonym przez Zamawiającego.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | TAK / NIE * | Wartość oferowanych parametrów / opis spełnienia warunków * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja łóżka pantografowa lub kolumnowa. Szerokość całkowita z podniesionymi lub opuszczonymi barierkami max. 970 mm w celu umożliwiania przejazdu przez drzwi o prześwicie 100 cm. Wszystkie poniższe parametry potwierdzone przez producenta w języku producenta i w języku polskim. |  |  |
| 2. | Długość całkowita łóżka max 2160 mm |  |  |
| 3. | Wymiary leża: 850 x 2000 mm (± 5 mm) |  |  |
| 4. | Elektryczna regulacja wysokości leża od podłogi: - Minimalna wysokość łóżka od podłogi max. 400 umożliwiająca komfortowe opuszczenie łóżka przez pacjenta bez względu na stan zdrowia oraz wzrost - Maksymalna wysokość nie mniej niż 820 mm umożliwiająca ustawienie łóżka do pozycji egzaminacyjnej (do badań) |  |  |
| 5. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby właściwości antybakteryjne były uzyskane poprzez nanoszenie na powierzchnię oddzielnych środków. |  |  |
| 6. | Leże podzielone na cztery segmenty, z trzema segmentami ruchomymi. |  |  |
| 7. | Segmenty leża wypełnione lamelami w kolorze leża |  |  |
| 8. | Elektryczna regulacja następujących funkcji z pilota przewodowego: - wysokości leża - segmentu oparcia pleców - segmentu ud - Trendelenburga i anty-Trendelenburga - autokontur Pilot z mechaniczną blokadą funkcji, z trzema diodami: - dioda świecąca na pomarańczowo, gdy układ elektryczny jest zasilany elektrycznie - dioda świecąca na zielono podczas używania pilota - dioda świecąca na pomarańczowo, gdy pilot jest odblokowany |  |  |
| 9. | Funkcja autokontur z pilota |  |  |
| 10. | Płynna elektryczna regulacja oparcia pleców za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0O do min. 75O Płynna elektryczna regulacja segmentu uda za pomocą pilota przewodowego w zakresie od 0O do min. 34O Segment podudzia stabilizowany systemem zapadkowym – Rastomat. Kąt pomiędzy segmentem podudzia a płaszczyzną poziomą regulowany w zakresie od 0O do min. 21O |  |  |
| 11. | Łóżko wyposażone w totalny system hamulcowy na każdym z kółek - 4 koła o średnicy min.100 mm |  |  |
| 12. | Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wykonane w formie jednoczęściowych paneli tworzywowych z kolorową wkładką (kolor do uzgodnienia). |  |  |
| 13. | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe Łóżko bez przewodów od silników elektrycznych pomiędzy podwoziem a leżem łóżka, aby uniknąć uszkodzenia przewodów w czasie eksploatacji i dezynfekowania łóżka |  |  |
| 14. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga min. 14o |  |  |
| 15. | Elektryczna regulacja pozycji anty – Trendelenburga min. 18o |  |  |
| 16. | Możliwość montażu do ramy łóżka poręczy bocznych, wieszaka kroplówki, uchwytu rąk, wieszaków na kaczkę i basen |  |  |
| 17. | Obciążenie łóżka nie mniej niż 200 kg. Łóżko z widoczną tabliczką z informacją o dopuszczalnym obciążeniu roboczym |  |  |
| 18. | Elementy wyposażenia łóżka: - materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej o gęstości pianki min. 25 kg/m sześcienny o temperaturze czyszczenia na mokro min. 60 stopni C - poręcze boczne lakierowane – 2 szt. składane wzdłuż ramy łóżka. Poręcze zapewniające możliwość przekładania ich pomiędzy łóżkami bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi, pokręteł, śrub, wsuwane do gniazd pod ramą leża - uchwyt do zawieszania woreczków na płyny fizjologiczne – 1 szt. |  |  |
| 19. | Okres gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim |  |  |
| 20. | Łóżko musi posiadać certyfikat potwierdzający antybakteryjność lakieru oraz tworzywa |  |  |
| 21. | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta |  |  |
| 22. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |  |

*należy wypełnić

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej wymagane parametry powinne być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego wyrobu.

W   przypadku   pojedynczych   parametrów,   nie   występujących   w   materiałach   firmowych,   Zamawiający   dopuszcza   oświadczenie   producenta.

Powyższe parametry /warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyposażenie jest fabrycznie nowe, nie używane, kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa wyrobu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| I. | Elektryczne łóżko szpitalne | 42 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela /