Załącznik nr 1 do siwz – Formularz Szczegółowy Oferty.

Znak postępowania: DA.ZP.242.98.2017

Pakiet nr 1:  Dzierżawa kompresorów, mankiety przeciwzakrzepowe

| L.p. | Przedmiot dzierżawy | Nazwa sprzętu, typ, rok produkcji | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy (za 5 kompresorów) | Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce (za 5 kompresorów) | VAT w % | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy (za 5 kompresorów) | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-ce (za 5 kompresorów) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa 5 kompresorów pneumatycznego sekwencyjnego ucisku kończyn. - aparat zapewniający automatyczną kontrolę sekwencyjnego, gradientowego i obwodowego ucisku kończyn dolnych: ucisk na podudzie i udo z zachowaniem predefiniowanego, automatycznego gradientu ciśnień: dolna część podudzia – 45 mmHg (± 5 mmHg).; łydka – 40 mmHg (± 5 mmHg).; udo – 30 mmHg (± 5 mmHg). Czas trwania cyklu kompresji – 10s (± 3 sekundy). - równomierny ucisk na stopę z predefiniowanym ciśnieniem 130 mmHg (± 10 mmHg). Czas trwania cyklu kompresji – 6 sekund (± 2 sekundy). - czas trwania przerw pomiędzy kompresjami regulowany automatycznie za pomocą systemu wykrywającego ponowne wypełnienie naczyń, umożliwiającego dostosowanie częstotliwości kompresji do fizjologii pacjenta, automatyczna rekalkulacja czasu trwania przerw – co 25 minut (± 5 minut). - bateria – akumulator litowo-jonowy, czas działania min. 6 godzin na naładowanym całkowicie akumulatorze. | Nazwa sprzętu …………………. Typ/nr katalogowy ……………… Rok produkcji ………………… |  | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| 2 | Mankiet kończynowy ( udowy ), trójkomorowy, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarze S, M, L, kompatybilny z urządzeniem z poz. 1. |  |  | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 2: Akcesoria jednorazowe do monitorowania hemodynamicznego PICCO, dzierżawa monitorów.

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik standardowy dł. użyteczna 20 cm, śr. zew. 5 F. Przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą w tętnicy udowej bądź ramiennej. W zestawie z cewnikiem prowadnica do założenia cewnika metodą Seldingera. W pełni kompatybilny z oferowanymi w pozycji 4 monitorami. |  |  | kpl. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przepływowy czujnik termiczny w obudowie. W pełni kompatybilny z oferowanymi w pozycji 4 monitorami. |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik ciśnienia tętniczego z funkcją pomiaru rzutu serca w oparciu o analizę konturu krzywej fali tętna, w pełni kompatybilny z oferowanymi w pozycji 4 monitorami. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| L.p. | Przedmiot dzierżawy | Nazwa sprzętu, typ, rok produkcji | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy (za 3 monitory) | Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce (za 3 monitory) | VAT w % | Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy (za 3 monitory) | Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-ce (za 3 monitory) |
| 4 | Dzierżawa 3 monitorów hemodynamicznych wraz z niezbędnym okablowaniem i uchwytami obejmująca niezbędne przeglądy techniczne. Monitory oferujące pomiar rzutu serca metodą termodylucji oraz pomiar rzutu serca w oparciu o analizę konturu krzywej fali tętna. | Nazwa sprzętu ………………….. Typ/nr katalogowy ……………………. Rok produkcji ……………………. |  | miesiąc | 24 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela/

Pakiet nr 3: Zestaw do dializ

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik do dializ dwuświatłowy – prosty i zagięty 12 Fr x 15, 20 i 24 cm wykonany z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu widoczny w RTG w zestawie z: strzykawką 5 ml; igłą do wkłuwania rozm. 18G/7 cm; prowadnicą znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038; rozszerzacz naczyniowy 12Fr/15cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr/10 cm, koreczki heparynizowane. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 4: Okulary ochronne

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okulary ochronne jednorazowe, zapewniające dobrą widoczność, nie drażniące, lekkie, stabilne. |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 5: Kapsułki do nawilżacza

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapsułka do krótkotrwałego nawilżania o pojemności 145ml zawierająca sterylną i wolną od pirogenów wodę, pasująca do nawilżaczy pracujących w systemie zamkniętym typu Aerodyne Omega. |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 6: Rurka tracheostomijna z regulowanym kołnierzem

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza z mandrynem do stosowania u pacjentów z niestandardową odległością skóra- tchawica, wykonana z mieszniny silikonu i PCV, posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o 360◦, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczenia wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu. Sterylna, pakowana jednostkowo. Rozmiar od 6,0 do 10,0 co 1,0 mm z zakresem zmiannej długości podanym na kołnierzu. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 7: Zestaw do drenażu opłucnej

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do drenażu klatki piersiowej typu "mokry", segmentowy, o pojemności komór zbiorczych 1000-1300 ml. Tylna ściana zestawu nieprzezroczysta, podziałka ułatwiająca obserwację ilości drenowej treści, z portem do pobierania próbek w komorze kolekcyjnej, porty samouszczelniające do dopełnienia zastawki wodnej. Zestaw o stabilnej podstawie z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy do drenażu klatki piersiowej typu "suchy", segmentowy, o pojemności komór zbiorczych 1000-1300 ml. Tylna ściana zestawu nieprzezroczysta, podziałka ułatwiająca obserwację ilości drenowej treści, z portem do pobierania próbek w komorze kolekcyjnej, porty samouszczelniające do dopełnienia zastawki wodnej i komory, regulacja mechaniczna siły ssania oraz całkowite odcięcie ssania w zakresie do 40cm H2O z płynną regulację siły ssania. Zestaw o stabilnej podstawie z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestawy do drenażu klatki piersiowej typu "mokry", wysokoobjętościowy, segmentowy, o pojemności komór zbiorczych 2200-2500 ml. Tylna ściana zestawu nieprzezroczysta, podziałka ułatwiająca obserwację ilości drenowej treści, z portem do pobierania próbek w komorze kolekcyjnej, porty samouszczelniające do dopełnienia zastawki wodnej. Zestaw o stabilnej podstawie z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestawy do drenażu klatki piersiowej typu "suchy", wysokoobjętościowy, segmentowy, o pojemności komór zbiorczych 2200-2500 ml. Tylna ściana zestawu nieprzezroczysta, podziałka ułatwiająca obserwację ilości drenowej treści, z portem do pobierania próbek w komorze kolekcyjnej, porty samouszczelniające do dopełnienia zastawki wodnej i komory, regulacja mechaniczna siły ssania oraz całkowite odcięcie ssania w zakresie do 40cm H2O z płynną regulację siły ssania. Zestaw o stabilnej podstawie z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 8: Zestaw zamknięty do odsysania, dreny do podgrzewaczy, układy oddechowe, higiena j. ustnej

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw drenów do zamkniętych systemów odsysania, pakowany jednostkowo, składający się z 2 drenów z zaciskami połączonych łącznikem Y, umożliwiający połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz z cewnikiem (dren musi być zakończony łącznikiem prostym, schodkowym z możliwością regulacji siły ssania w systemie otwartym), długość drenów minimum 2m o średnicy 25CH, możliwość stosowania do 72 godz. |  |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dreny do podgrzewania płynów infuzyjnych dł. od 450 cm, ze złączem luer lock. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Układ oddechowy, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, Y pacjenta, kolanko, dwie rury rozciągalne dł. 2,8-3m, średnicy 15mm, worek oddechowy o poj. 1l z dodatkową rurą rozciągalną do 1,5 m. Maksymalny czas użycia 7 dni. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Worek oddechowy neoprenowy do obwodów oddechowych, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty o pojemności: 0,5l; 1l; 2l. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do higieny jamy ustnej, jednorazowy, sterylny, pakowany jednostkowo, składający się z: rękojeści z wbudowaną regulacją siły ssania, szczotki do mycia zębów z funkcją odsysania, 3 gąbek do mycia jamy ustnej z funkcją odsysania. |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Pakiet nr 9: Laryngoskop McCoy

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laryngoskop światłowodowy LED do trudnej intubacji Mc Coy (z ruchomą końcówką) w komplecie z 2 łyżkami o numerach 3 i 4. W skład zestawu wchodzi: rękojeść z dwoma łyżkami ruchomą końcówką, oświetlenie światłowodowe, sztywne etui. Laryngoskop z zimnym światłem diody LED zapobiega urazom termicznym. Rękojeść zasilana dwoma bateriami R14. Możliwość sterylizacji. |  |  | zestaw | 3 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 10: Zestaw do szynowania moczowodów

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do śródoperacyjnego szynowania moczowodów typu SINGLE J (drut prowadzący w zestawie CH8, dł. 90cm). |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 11: Zestaw do diet dojelitowych

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do podawania diet dojelitowych do opakowań typu pack oraz butelek. Zestaw posiada dren o długości 200cm, komorę kroplową, zamykany kranik do podawania leków, łącznik typu EnLock -Enfit. Współpracujący z pompą perystaltyczną typu Applix Smart. Bezpłatne użyczenie 11 pomp perystaltycznych typu Applix Smart w okresie obowiązywania umowy wraz z zapewnieniem niezbędnych przeglądów technicznych i napraw. |  |  | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 12: Części do bronchofiberoskopu

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawór regulacyjny ssawny do bronchofiberoskopu- gumowy, pasujący do modelu OF-B53. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 13: Wymiennik ciepła i wilgoci

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających spontanicznie, wykonany z celulozy, powierzchnia aktywna wymiany powietrza co najmniej 500cm2, z portem do podawania tlenu. |  |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 14: Cewnik do szynowania jelit

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kateter do śródoperacyjnego szynowania jelit, średnica 12-21, długość 300cm, otwory boczne na długości 150cm, widoczny w promieniach Rtg. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kateter do śródoperacyjnego szynowania jelit, średnica 12-21, długość 200cm, otwory boczne na długości 120cm, widoczny w promieniach Rtg. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 15: Rurki tracheostomijne

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka tracheotomijna z polietylenu, jałowa, pakowana jednostkowo, dwuczęściowa: rurka zewnętrzna - łukowato wygięta, zamocowana na kołnierzu, rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturek osłonowy z przesłoną (z możliwością jej usunięcia), tasiemka. Rurka z okienkiem w środkowej części rurki (odmiana B) w rozmiarach 7-8-9S, 7-8-9L. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka tracheotomijna z polietylenu, jałowa, pakowana jednostkowo, dwuczęściowa: rurka zewnętrzna - łukowato wygięta, zamocowana na kołnierzu, rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturek osłonowy z przesłoną (z możliwością jej usunięcia), tasiemka. Rurka bez okienka (odmiana A) w rozmiarach 7-8-9S, 7-8-9L, 7-8-9LL. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 16: Materace przeciwodleżynowe

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozycjoner przeciwodleżynowy do stosowania na sali operacyjnej wykonany z wiskoelastomeru, bez silikonu, lateksu, plastyfikatorów, posiadający pamięć kształtu, odporny na zniszczenie, łatwy w myciu i dezynfekcjii, niehigroskopijny, przezierny dla promieni RTG: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Materac przeciwodleżynowy pokrywający 3/4 stołu operacyjnego z wycięciem w miejscu krocza o wymiarach 115-120cm x 50-52cm. |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| b) | Materac przeciwodleżynowy pokrywający 3/4 stołu operacyjnego o wymiarach 115-120cm x 50-52cm |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| c) | Podkładka pod głowę dla dorosłych: śr. zew. 20-21cm; śr. wew. 7-8cm; wysokość 7-8cm |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| d) | Podkładka pod głowę dla dorosłych: śr. zew. 20-21cm; śr. wew. 11-12cm; wysokość 4-5cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| e) | Komplet 2 podkładek pod pięty 15-18cm x 8-10cm wys. 4,5-7 cm |  |  | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| f) | Podkładka pod głowę typu podkowa z wycięciem na rurkę intubacyjną dla dorosłych: śr. zew. 20-21cm; śr. wew. 7-8 cm; wysokość 7-8cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| g) | Podkładka pod głowę dla dorosłych do ułożenia na brzuchu, 27-28cmx 22-23cm; wysokość 14-15cm |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| h) | Profilowany wałek pod klatkę piersiową do ułożenia na brzuchu 40-41cmx16-17cm; wysokość 13-14cm |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego

przedstawiciela/

Pakiet nr 17: Opaski mocujące

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska mocująca ręce lub stopy stosowana do samo ochrony pacjentów, rozmiar 7cm x 30cm. Wykonana z miękkiego materiału, zapinana na rzep z zintegrowanym uchwytem do mocowania. Zestaw 2 sztuki z dołączoną tasiemką o dł. 150 cm. Możliwość ponownej dezynfekcji i sterylizacji. |  |  | kpl. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednoczęściowa, miękko wyściełana poręcz zapinana na taśmy rzepowe do unieruchamiania i ekspozycji ręki do wkłuć dotętniczych - szer. 9 cm dł. 22 cm. Możliwość ponownej dezynfekcji i sterylizacji. |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednoczęściowe mocowanie rurek tracheostomijnych z możliwością regulacji długości, wykonane z pianki poliuretanowej oraz warstwy bawełnianej od strony skóry pacjenta, zapinane na rzepy. Bezlateksowe, bez klejów, antyodleżynowe. |  |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 18: Mankiet do szybkiego toczenia płynów

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowy mankiet do szybkiego toczenia, pasujący do płynów infuzyjnych w workach i butelkach po 500ml. Mankiet przeźroczysty, utrzymujący stałą wartość ciśnienia, rozpinany i zapinany na rzep. Wyposażony w: - manometr wyskalowany w mmHg, - gruszkę do napełniania mankietu, - wieszak do zawieszenia worka lub butelki z płynem. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 19: Zestaw do pomp objętościowych Medima

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych do pomp objętościowych Medima. |  |  | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do przetoczeń leków światłoczułych do pomp objętościowych Medima. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do przetoczeń krwi i płynów krwiopochodnych do pomp objętościowych Medima. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 20: Kołnierz ortopedyczny

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych, jednorazowy, o kształcie pozwalającym na bezpieczne podparcie głowy i ustabilizowanie kręgosłupa, z regulacją wysokości podparcia żuchwy, zapinany na rzep, z miękką wyściółką. Przepuszczalny dla promieni RTG, CT, MRI. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Deska ortopedyczna z tworzywa, łatwa do mycia i dezynfekcji, z uchwytami po obu stronach, z możliwością przymocowania do noszy za pomocą pasów. Przystosowana do stosowania u pacjenta do 200kg. Deska musi być: sztywna, lekka, wytrzymała na uderzenia. Wymagany system stabilizacji głowy i komplet pasów zabezpieczających. |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 21: Igły do termolezji

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do termolezji ostre, jednorazowego użytku, sterylne, o zakrzywionej końcówce: dł. 100 mm, 22G, część aktywna 5mm dł. 100 mm, 20G, część aktywna 5mm |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 22: Igły do termolezji II

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły do termolezji tępe, jednorazowego użytku, sterylne, o zakrzywionej końcówce : dł.100 mm, 20G, część aktywna 5mm. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 23: Czujnik O2 i przepływu

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujniki O2 do respiratorów Evita i aparatów do znieczulenia Fabius. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujniki przepływu do respiratorów Evita i aparatów do znieczulenia Fabius. |  |  | szt. | 400 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 24: Czujniki saturacji i etCO2

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czujnik do pomiaru saturacji jednopacjentowy, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 40kg, sensor w technologii Oxi-Max. Pakowany jednostkowo. Czujnik musi być identyfikowany przez kardiomonitory Infinity Delta |  |  | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Linia do pomiaru dwutlenku węgla u chorych z rurką tracheomijną lub intubacyjną, zgodna z technologią Microstream. Linia ma być identyfikowana przez kardiomonitory Infinity Delta |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 25: Prowadnica typu BOUGIE

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elastyczna, jednorazowa, sterylna prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie z wygiętym końcem, posiadająca przewód na całej długości umożliwiający podanie tlenu, zaopatrzona w łącznik umożliwiający wentylację chorego, ze znacznikiem głębokości, rozmiar 15CH/60-80 cm. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 26: Infudropy, aparaty do pomp objętościowych

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pompy infuzyjnej Volumat Agila, sterylny, jednorazowego użytku, posiadający wentylowany kolec z nasadką zabezpieczającą komorę kroplową, o dł. 65mm, filtr 15µm, zacisk rolkowy, kalibrowany odcinek silikonowy, zacisk bezpieczeństwa, obrotową końcówkę, kapturek. |  |  | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do infuzji do pompy objętościowej Module MVP+PT Fresenius, ciśnieniowy, jednorazowego użytku, sterylny, pakowany jednostkowo, o dł. min. 240cm, z komorą kroplową, filtrem bakteryjnym 15µm. |  |  | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Detektor kropli do pompy objętościowej Module MVP+PT Fresenius. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 27: Akcesoria do monitorów Infinity Delta

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt centralny do lamp operacyjnych sola 500/700, podlegający sterylizacji. Komplet zawiera 2 uchwyty i pierścień. |  |  | op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, wielorazowy, jednożyłowy z końcówką łączącą do monitorów Infinity Delta, w rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | 23-33cm/33cm; 23-33cm/43cm;23-33cm/ 53cm; |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| b) | 31-40 cm/40cm; 31-40cm/55cm; 38-50cm/50cm (na udo) |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Adapter do połączenia przewodu EKG 1-pinowego z modułem Mutimed 5 |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtr bakteryjny, akrylowy, hydrofobowa metoda filtracji do ssaków mocowanych przy aparatach do znieczulenia Primus, Fabius /pakowane po 20 szt./ |  |  | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przewód EKG 3-odprowadzeniowy dł. 1m wielorazowy |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Przewód EKG 5-odprowadzeniowy dł.2,5m wielorazowy |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren łączący NIPC dla dorosłych do monitorów Infinity, dł. 3,7m |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przewód pośredni SpO2 do Masimo LNCS, długość 1,2m |  |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przewód pośredni SpO2 do modułów Multimed plus/plus OR, dł. 1,2m |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Adapter do mankietów NIPC |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Moduł przewodowy Multimed Plus OR wieloparametrowy do pomiarów EKG, oddechu, saturacji, temperatury, dł.2,5m z filtrem przeciwzakłóceniowym |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 28: Zestaw do zabiegów transanalnych

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do małoinwazyjnych zabiegów transanalnych składający się z kanału roboczego w rozmiarze 4x5,5 cm, nakładki żelowej, 4 kaniul 5-10mm, obturatora oraz narzędzia wprowadzającego. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 29: Zestaw do drenażu dróg żółciowych

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu przezskórnego z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila typu Mac-Loc w składzie: cewnik typu pigtail z 6 otworami bocznymi, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec części drenującej; średnica 8,5Fr; 10,2FR; 12.0Fr lub 14.0Fr dł. cewnika 15cm; 25cm lub 45cm; w zestawie dodatkowo trokar 18G, obturator prostujący giętki oraz obturator sztywny, plaster do umocowania cewnika na skórze bez konieczności szycia. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne na pięciu cm. Średnica pętli pigtaila wynosi 25mm. Na zamku Mac-Loc wyraźne oznaczenie średnicy cewnika. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z mechanizmem Mac-Loc umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail z 32 otworami bocznymi na dł. 8 cm, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec częśc drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 lub 12 FR dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne aż do markera rtg (20 cm).Kształt pigtaila specjalnie jest zaprojektowany do użycia w drogach żółciowych. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do drenażu wykonany z PVC z markerem rtg wzmacniającym widoczność, 9 dużych, owalnych otworów bocznych na końcu dystalnym, skalowanie co 1 cm, parametry: 12 Fr/ 33 cm, 14 Fr - 28 Fr / 41 cm; w zestawie igła 18 G/15 cm, prowadnik PTFE 0,038"/80 cm z 3 mm zagiętą zmiękczaną końcówką, rozszerzadła, adapter. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do drenażu wykonany z Ultrathane, posiadający dodatkowy kanał doprowadzający powietrze lub służący do płukania, 8 dużych otworów bocznych na końcu dystalnym, średnica 12Fr; 14Fr lub 16 Fr, dł. 18 cm w zestawie igła 18 G/15 cm, sztywny obturator, prowadnik PTFE 0,038"/100 cm z zagiętą końcówką, łącznik do worka, kranik. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 30: Wkłady do ssaków jednorazowe

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład jednorazowy do ssaka o poj. 1,5l: ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: do pacjenta i połączenia szeregowego, z dwoma uchwytami przy wkładzie; z zabezpieczeniem zwrotnym; z ochroną przeciwbryzgową; z łącznikiem kątowym; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Umowa obejmuje dostarczenie i montaż 15 sztuk wielorazowych zbiorników 1,5 litrowych, nietłukących z podziałką, do wkładów jednorazowych wraz z 15 uchwytami naszynowymi z blokadami zabezpieczającymi wysuwanie się zbiorników z uchwytu w czasie wymiany wkładu. |  |  | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zbiornik zabezpieczający autoklawowalny 0,25l z pokrywą |  |  | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zbiornik na wydzielinę z polisulfonianu (PSU) przystosowany do autoklawowania w 134ºC oraz do czyszczenia w myjkach – dezynfektorach widoczna skala i oznakowanie. Pojemność ok 1 litra (+_ 0,25l) wraz z pokrywą z króćcami podłączeniowymi i uchwytem do mocowania na szynie medycznej 10x25 mm. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami stożkowymi umożliwiającymi montaż na drenie. |  |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr przeciwbakteryjny hydrofobowy jednorazowy z końcówkami stożkowymi umożliwiającymi montaż na drenie. |  |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 31: Akcesoria jednorazowe do monitorowania ciśnienia typu Edwards

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojedyńczy czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią, długości linii płuczącej 150 cm, długości linii pacjenta 150 cm (120+30, +/- 5 cm) Biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem . Przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz z błedem pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% System przepłukiwania uruchamiany przez pociągnięcie za wielokierunkowy wypustek. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) typu Edwards. |  |  | kpl. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojedyńczy czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią z zamkniętym system do pobierania krwi. Długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm), długość linii pacjenta 215 cm. Biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami)Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej przetwornika >= 200 Hz Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%. System przepłukiwania uruchamiany przez pociągnięcie za wielokierunkowy wypustekLinia pacjenta wyposażona w zintegrowaną strzykawkę mocowaną do płytki o pojemności min. 12 ml oraz w dwa bezigłowe porty zakończone końcówką luer-lock do pobierania krwi umieszczone w odległości ok. 40 i 185 cm (+/- 5 cm) od pacjentaPołączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) typu Edwards. |  |  | kpl. | 1 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 32: „Przestrzeń martwa”

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łącznik sterylny typu "przestrzeń martwa", ze złączem kątowym obrotowym z portem do brochofiberoskupu, uszczelnionym, długość maksymalnie 15 cm, powierzchnia wewnętrzna gładka. |  |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rura karbowana niejałowa o średnicy 22mm, z mankietem umożliwiającym przecięcie co 30-38 cm w zwoju długości 50 cm. |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 33: Akcesoria jednorazowe oraz przewody do monitorowania ciśnienia typu Argon

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojedynczy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną. Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w linię pomiarową 150cm, przetwornik ze zintergrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego oraz w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw do monitorów kompatybilny z kablami Datex/Ohmeda/BD/Argon typu PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy. |  |  | kpl. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy podwójny zestaw do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną. Przetwornik o łącznej długości 2 x 150 cm, w skład którego wchodzą: 2x linia pomiarowa 120 cm oraz kranik trójdrożny z przedłużaczem 30 cm. Linia tętnicza oznaczona kolorem czerwonym; linie żylne oznaczone kolorem niebieskim na całej długości, kranik kompatybilny z niezdejmowalnym koreczkiem, kranik ma być wyposażony w wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty. Na linii pacjent-przetwornik ma być wyposażony w eliminator zakłóceń rezonansowych typu ROSE. Linia wypełniana systemu pomiarowego wyposażona w zbiornik wyrównawczy z zakrywaną igłą, która zapobiega zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Przetwornik ma być przystosowany do połączenia z kablami Datex/Ohmeda/BD/Argon typu PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy. |  |  | kpl. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przewód łączący przetworniki do modułu Dreager Infinity HemoMed |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego (IAP) wyposażony w linię płuczącą z przesuwną klemą zaciskową i aparatem kroplowym z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 x kraniki trójdrożne, łącznik typu „T” na linii płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley’a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka luerlock 50-60 ml. Dodatkowo w zestawie z przetwornik bez systemu płuczącego kompatybilny z kablami Datex/Ohmeda/BD/Argon typu PMSET poprzez okrągły wtyk pinowy. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 34

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Staza bezlateksowa, jednorazowego użytku wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej, chroniącego przed podrażnieniami i alergią, kolor niebieski, opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek (o dł. 45cm, szerokości 2,5 cm), opakowanie: 1 rolka (25 szt.) |  |  | rolka | 3 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 35

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieliszki do leków, jednorazowego użytku, z tworzywa sztucznego, przezroczyste, podziałka co 5 ml, pojemność 25ml do 30 ml, wielkość opakowania 70 szt., opakowanie foliowe |  |  | op. | 9 600 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 36

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Foley lateksowy, silikonowany, sterylny, jednorazowego użytku, dwudrożny, od Nr 6 do Nr 26 - z plastikową zastawką, zróżnicowaną kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - balon o pojemności 3-5ml dla roz. 6Ch-10Ch, 5-30ml dla roz. Cewnika 12Ch-26Ch, - z niezmywalnym oznaczeniem rozmiaru na cewniku - pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie wewnętrzne -folia, zewnętrzne- papier – folia, -Rozmiar do uzgodnienia z zamawiającym - na opakowaniu jednostkowym oznaczenie rozmiaru, pojemność balonu, nazwa producenta i znak CE, data ważności. |  |  | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Foley wykonany z silikonu, z balonem o pojemności 1,5 ml, z prowadnicą, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, opakowanie podwójne folia, papier folia lub folia, folia, rozmiar Ch 6 |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 37

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zatyczka do cewnika, stożkowa, z widocznym stopniowaniem grubości, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo z uchwytem do bezpiecznej aplikacji. |  |  | szt. | 11 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wieszaki na worki do moczu o pojemności do 2000 ml , - wykonane z tworzywa sztucznego niełamliwego, -wielorazowego użytku, - jednoczęściowe, umieszczane na ramię łóżka pacjenta |  |  | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 38

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków i niemowląt, wykonane z miękkiego materiału, delikatnego od strony opaski stykającej się ze skórą dziecka - Opaski w rolkach, o parametrach umożliwiających wydruk na posiadanych przez Zamawiającego drukarkach GODEX RT230 - druk termiczny - Wymiary opasek: długość 200 mm; szerokość maks. 19 mm; grubość: 0,06 - 0,20 mm - Płaskie pole informacyjne o wymiarach min. 17 mm x 37 mm - Wymiary rolki opasek: maksymalna średnica zewnętrzna rolki 127 mm, średnica rdzenia rolki 25,4 mm - Odporność: powłoka antybakteryjna; odporność na wodę, łagodne środki myjące, alkohole i inne środki dezynfekcyjne - Rodzaj zapięcia opaski: samoklejące lub inne nie wymagające stosowania zatrzasków, uniemożliwiające zdejmowanie i ponowne zakładanie opasek - Czytelność opasek podczas skanowania: co najmniej 14 dni od wydruku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych wielkości rolek i ilości opasek na rolce - pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z drukarkami GODEX RT230. |  |  | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 39

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym, długości od 150-do 300 cm z wtopionymi złączami uniwersalnymi z obu stron, czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo. |  |  | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 40

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaciskacz do pępowiny typu Karasiński j.u., plastikowy; - zaciskacz do pępowiny, po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza, - bezpieczne ząbki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach nie powodują przecinania pępowiny, od wewnętrznej strony powierzchnia karbowana. - pakowany pojedynczo w sterylnym opakowaniu. -kolor kremowy lub biały, długości ok. 5 cm. |  |  | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 41

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska do tlenu z drenem w rozmiarze dla dorosłych i dla dzieci ( rozmiar S, M, L, XL ) - pakowana w folię pojedynczo, mikrobiologicznie czysta, zacisk nosowy regulowany, anatomiczny kształt, pasek do mocowania maski, nie zawierający latexu; - dorośli: przewód tlenowy - odporny na zgniatanie, zagięcie dł. 210cm/213 cm; Ilości w/w rozmiarów do uzgodnienia z zamawiającym |  |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 42

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła jednorazowego użytku bezpieczna, sterylna, z osłoną zabezpieczającą igłę bezpośrednio po iniekcji, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kolorem rozmiaru zgodnie z kolorem nasadki, opakowanie 100 szt. Rozmiar igieł: 0,5x25, 0,6x25, 0,7x38, 0,8x38, 0,9x38, 1,1x38, 1,2x38 Ilości w/w rozmiarów do uzgodnienia z zamawiającym |  |  | op. | 2 600 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 43

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koreczki do kaniul dożylnych sterylne, końcówka luer - lock, pakowane pojedynczo, zapakowane w sposób umożliwiający aseptyczne użycie. Nie dopuszcza się koreczków typu Combi. |  |  | szt. | 360 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 44

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka 100 ml (Janeta) jednorazowego użytku - pakowana pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, - seria i data ważności na każdym jednostkowym opakowaniu, - płynny przesuw tłoka z końcówką o prostym (nie skośne) i tępym zakończeniu, - dwie wymienne końcówki umocowane na tłoku, - końcówka do podłączenie cewnika z możliwością zamiany na złącze typu luer – lock. |  |  | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawki jednorazowego użytku, sterylne, poj. 50 ml (cewnikowa): - czarna niezmywalna skala pomiarowa, - płynny przesuw tłoka, - seria i data ważności na opakowaniu; |  |  | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 45

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawki jednorazowego użytku z rozszerzeniem, typu Luer, posiadające: - tłok w kolorze kontrastującym, - pierścień zabezpieczający przed wypadaniem tłoka, - płynny przesuw tłoka - nazwa producenta na korpusie strzykawki, - czarna niezmywalna skala pomiarowa, - seria i data ważności na opakowaniu - opakowanie folia -papier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Poj. 20 ml ,wielkość opakowania: 100 szt. |  |  | op. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| b) | Poj. 10 ml ,wielkość opakowania: 100 szt. |  |  | op. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| c) | Poj. 5 ml ,wielkość opakowania: 100 szt. |  |  | op. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| d) | Poj. 2 ml ,wielkość opakowania: 100 szt. |  |  | op. | 3 700 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 46

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka do insuliny 1ml - U-100 - z igłą nakładaną 0,45 x 13, - jednorazowego użytku, sterylna. Opakowanie 100 szt. |  |  | op. | 190 |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawka z igłą do precyzyjnego dozowania / tuberkulinówki / jednorazowego użytku, sterylne, brak przestrzeni martwej oraz pozostałości leku. Nie dopuszcza się wtopienia igły do strzykawki. Opakowanie 100 szt. |  |  | op. | 150 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 47

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cienkościenne igły do wstrzykiwaczy insuliny: - wykonane ze stali nierdzewnej, - jednorazowego użytku, sterylne, - odporne na zginanie bez względu na kąt wprowadzania leku, - kompatybilne do wszystkich typów wstrzykiwaczy występujących w UE - typu Micro fine + Microlancet lub równoważne Opakowanie 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | 30 G x 8 mm |  |  | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| b) | 31 G x 8 mm |  |  | op. | 300 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 48

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła typu „Motylek”: -dren dł. min 30 cm z możliwością zamykania typu luer, - jednorazowego użytku, sterylne, - miękkie skrzydełka zapewniający dobry uchwyt i mocowanie, -opakowanie folia/papier Opakowanie 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | 0,6 |  |  | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| b) | 0,7 |  |  | op. | 40 |  |  |  |  |  |
| c) | 0,8 |  |  | op. | 20 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 49

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lusterko krtaniowe, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji o średnicy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Ø 14 mm |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| b) | Ø 16 mm |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| c) | Ø 22 mm |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| d) | Ø 24 mm |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| e) | Ø 26 mm |  |  | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Balon Poltzera w zestawie: - 4 oliwki: 13 mm,15 mm, 17 mm, 19 mm; - łącznik Luer; - gruszka; oliwka wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji. |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ................................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 50

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka intubacyjna neonatologiczna: - wykonana z silikonu z paskiem kontrastującym w RTG; - ustna/nosowa intubacja; - łuk pod kątem 37º; - łącznik 15 mm; - oznaczniki co 0,5 cm na rurkach o rozmiarach od 2,0 do 3,5 mm; - oznaczniki co 1 cm od 9 do 21 cm na rurkach o rozmiarach 4,0 i 4,5 mm; Rozmiar od 2 do 4,5 z połówkami rozmiarów. |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 51

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednoczęściowe mocowanie rurek tracheostomijnych z możliwością regulacji długości, wykonane z pianki poliuretanowej oraz warstwy bawełnianej od strony skóry pacjenta, zapinane na rzepy o konstrukcji pewnie mocującej rurkę. Bez lateksowe, bez zastosowania klejów, hipoalergiczne, neutralne dla bakterii, antyodleżynowe. |  |  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 52

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rurka sigmoidoskopowa, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana pojedynczo, o długości 25 cm, Ø 20 mm, podziałka co 5 cm. |  |  | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 53

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda gastrostomijna silikonowa, mogąca długotrwale pozostawać w świetle żołądka, posiadająca skalowanie w centymetrach oznaczenie głębokości wprowadzenia. W części dystalnej sondy powinien znajdować się otwór centralny, oraz dwa otwory boczne. Mocowanie i uszczelnienie sondy powinno być zapewnione przez ruchomy, perforowany krążek, wyposażona w samouszczelniający się zawór, umożliwiający wypełnienie balonu sondy. Rozmiar Ch 24, dł. 17 cm, balon 30 ml. W komplecie saszetka z żelem znieczulającym, jednorazowego użytku. |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do jejunostomii, jednorazowego użytku, sterylny, zawierający: - 2 kaniule rozrywalne 10 CH; - 1 cewnik 8 CH( dł. 80 cm); - plaster do przymocowania cewnika do skóry; - 2 strzykawki (3 ml) |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw drenów do 2 worków do pompy płuczącej ECO PUMP A 5889, firmy Olympus, wielokrotnego użytku. |  |  | zestaw | 8 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 54

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, jednorazowego użytku , niejałowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, z rolowanym mankietem, jednakowe na lewą i prawą dłoń, lekko teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców . Grubość rękawic w palcach min 0.10mm ,na dłoni min. 0,07mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Rękawice spełniające normę ASTMF 1671.Posiadające certyfikat do żywności dołączony do oferty. AQL 1,0. Rękawice odporne na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-1,2,3 potwierdzone przez niezależne badania przynajmniej 3 związków chemicznych z czasem przenikania min. 30 minut (w tym izopropanol 70%) Pakowane w pudełku po 100 szt., rozmiar S, M ,L, XL. |  |  | op. | 50 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 55

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne: jałowe, bezpudrowe, lateksowe, o obniżonym poziomie protein lateksowych ≤ 20 µ/g (badania jednostki niezależnej od producenta) z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia mikroporowata ( teksturowana, antypoślizgowa), równomiernie rolowany, kształt anatomiczny; zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, o grubości w palcach minimum 0,21 mm, AQL ≤ 1, długość rękawicy 260-280mm dopasowana do rozmiaru, Rękawice odporne na przenikanie mikroorganizmów i związków chemicznych wg PN EN 374-3 potwierdzone przez niezależne badania (dokument z wynikami ) wydany przez jednostkę notyfikowaną, badania na przenikalność wirusów zgodnie z ASTM F, certyfikat CE jednostki dla środka ochrony osobistej kategorii III. Rękawice produkowane zgodnie z normami ISO dla rękawic chirurgicznych, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej Rozmiar od 6 do 9 z połówkami rozmiarów. |  |  | para | 100 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 56

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice chirurgiczne syntetyczne Neopronowe lub Polizoprenowe. Teksturowane lub mikroteksturowane lub z zawartością antypoślizgową, dodatkowa wewnętrzna powłoka ułatwiająca zakładanie, kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Grubość na palcu: - min. 0,23 mm dla rękawic neopronowych; - min. 0,27 mm dla rękawic Polizoprenowych. Długość minimalna(w mm) zgodnie z normą EN 420 dla każdego rozmiaru, zgodne z normą na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-1,2,3 potwierdzone przez niezależne badania przynajmniej 3 związków chemicznych z czasem przenikania min. 30 minut (w tym izopropanol 70%) Rękawice spełniające normę ASTMF 1671. Pozom AQL 1. Rozmiary od 6 do 9 z połówkami rozmiarów. |  |  | para | 1 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 57

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotka do mycia sprzętu endoskopowego urologicznego, wykonana ze włosia , przystosowana do mycia: kanałów roboczych, płaszczy wewnętrznych i zewnętrznych, elektroresektorów, cystoskopów, nefroskopów, ureteroresektorów. Zakończenie szczotki atraumatyczne. Długość szczotki 29-36 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Szczotka do mycia kanałów roboczych |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| b) | Szczotka do mycia płaszczy wewnętrznych elektroresktorów |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| c) | Szczotka do mycia płaszczy zewnętrznych elektroresktorów |  |  | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| d) | Szczotka do mycia cystoskopów |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| e) | Szczotka do mycia nefroskopów |  |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| f) | Szczotka do mycia ureterorenoskopów |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 58

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustnik jednorazowy papierowy pokryty od zewnątrz folią PE . Ustnik zaopatrzony jest w jednostronny zawór zapobiegający niepożądanym wdechom. Op. - 50 szt. Ustnik przeznaczony do Spirometeru KOKO-USB Digi Doser |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 59

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pas do KTG, duży, z guzikiem i dziurkami, wielokrotnego użytku. Rozmiar 60x130 cm. Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami urządzeń KTG. Opakowanie - 8 szt. |  |  | op. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 60

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła doszpikowa dla dorosłych, sterylna, jednorazowego użytku. Stożkowe, czterostronne zakończenie igły. Stały dostęp do naczynia, odpowiedni do przetaczania krwi, penetracja igły do kości gąbczastej. Możliwość regulacji głębokości umiejscowienia igły w zależności od miejsca wkłucia. Rozmiar 16 Gx30mm/ 1,6x 3 cm/ |  |  | szt. | 30 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 61

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kanki do odbytnicy z tworzywa sztucznego, sterylne dla dorosłych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Rozmiar CH 24, dł. 250 mm |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| b) | Rozmiar CH 30, dł. 300 mm |  |  | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do irygacji i lewatywy, jednorazowego użytku, połączone ze sobą ; worek z podziałką, dren z końcówką, zaciskacz. Niesterylne, pojedynczo pakowane. Dren nie może być zagięty w opakowaniu. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik do łączenia cewnika do odsysania z drenami, z 2 stożkowymi końcówkami pasującymi do każdego rodzaju cewnika , wykonany z tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo, sterylny. |  |  | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kanki doodbytnicze dla dzieci, jednorazowego użytku, wykonane z PCV, elastyczne, atraumatyczne, plastyczne w temperaturze ciała z rozszerzoną kolorową końcówką |  |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 62

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgłębnik do udrażniania jelit- typu Eudal, dł. 2500 mm |  |  | szt. | 40 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 63

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętla do usuwania polipów nosowych, wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji. |  |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 64

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska tlenowa dla noworodka z drenem 2,1m. Maska o średniej koncentracji tlenu z drenem, wykonana z medycznego PCV. Rozmiary XS-0, S-1, M-2, L-3 |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 65

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyny Zimmera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | jednopalcowe o wymiarach: 250 x 25 mm |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| b) | jednopalcowe o wymiarach: 450 x 20 mm |  |  | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| c) | dwupalcowe o wymiarach: 250 x 40 mm |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 66

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu z nakrętką i skalą pomiarową. Pojemność min. 2 l. Tworzywo, z którego jest wykonany, pozwala na mycie jego powierzchni dostępnymi środkami czyszczącymi oraz sterylizację w temperaturze do 120 ° C do 30 min. |  |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Pakiet nr 67

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła jednorazowa do biopsji stercza kompatybilna z pistoletem AlfaGun producenta GEOTEK, 18G długość 20 cm. |  |  | szt. | 600 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 68

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do biopsji gruboigłowej, jednorazowego użytku, sterylna ze zintegrowanym, jednorazowym pistoletem półautomatycznym z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał. Rozmiar 18G, długość 20 cm. |  |  | szt. | 200 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 69

| L.p. | Opis wyrobu | Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy | Wytwórca | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; nie zawierający lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki. Bank: 4 zestawy |  |  | zestaw | 60 |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ..................................... zł               Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  .................................... zł               Słownie:  ...............................................................................

....................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/