Załącznik nr 1.6 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 6) (DA.ZP.242.35.2018)

Pakiet nr 6

Pompa żywieniowa (6 szt.)

| l.p. | Opis | Oferowany sprzęt* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 lub 2018 |  |

*należy wypełnić

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Nazwa parametru/cechy, wyposażenie | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa do podawania diet enteralnych (dożołądkowych i dojelitowych). | Tak |  |
| 2 | Możliwość zaprogramowania szybkości przepływu diety od 1 do 400ml/h. | Tak |  |
| 3 | Zakres ustawienia całkowitej dawki od 1 do 4000 ml. | Tak |  |
| 4 | Dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml/h. | Tak |  |
| 5 | Dokładność ustawienia całkowitej dawki diety: 1 ml. | Tak |  |
| 6 | Czytelny wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy. | Tak |  |
| 7 | Akustyczny i optyczny alarm zakłóceń pracy pompy. | Tak |  |
| 8 | Możliwość płukania pod bieżącą wodą, odporność w klasie IPX5. | Tak |  |
| 9 | Zasilanie z sieci i wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego, zapewniającego podaż z szybkością 100ml/h 24 godziny. | Tak |  |
| 10 | Pompa do użytku zarówno stacjonarnego (przy łóżku pacjenta) jak i przenośnego (małe wymiary i masa do 400g). | Tak |  |
| 11 | Pompa z możliwością zainstalowania na stojaku (posiadająca zacisk mocujący). | Tak |  |

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie  występujących w materiałach firmowych,  Zamawiający dopuszcza  oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| I. | Pompa żywieniowa | 6 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ......................... zł             Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  ........................ zł            Słownie:  ...............................................................................

....................................................................                                                                                                                                                                                                    /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/