Załącznik nr 1.4 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 4) (DA.ZP.242.35.2018)

Pakiet nr 4

Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym (1 szt.)

| l.p. | Opis | Oferowany sprzęt* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 lub 2018 |  |

*należy wypełnić

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Nazwa parametru/cechy, wyposażenie | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgrzewarka z wbudowaną drukarką igłową jednowierszową. | Tak |  |
| 2 | Obudowa ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne 230V. | Tak |  |
| 4 | Wymiary 70 x 30 x 20 cm. | Tak, +/- 20% |  |
| 5 | Stolik wykonany - rama aluminiowa. | Tak |  |
| 6 | Rolki z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
| 7 | Zgrzewarka przeznaczona do dużych obciążeń pracy. | Tak |  |
| 8 | Wyświetlacz dwuwierszowy. | Tak |  |
| 9 | Menu w języku polskim. | Tak |  |
| 10 | Funkcja zegara i kalendarza. | Tak |  |
| 11 | Szybkość zgrzewu 10m/min. | Tak |  |
| 12 | Wyświetlanie temperatury zgrzewu, zakres temperatury 80-220 °C, tolerancja temperatury +/- 2%. | Tak |  |
| 13 | Automatyczne przełączanie się w tryb czuwania. | Tak |  |
| 14 | Automatyczny start/stop napędu. | Tak |  |
| 15 | Szerokość zgrzewu: 12 mm. | Tak |  |
| 16 | Monitorowana temperatura zgrzewania i siła nacisku rolki. | Tak |  |
| 17 | Program do przeprowadzania testu poprawności zgrzewu /data, godzina, siła nacisku rolki, temperatura/. | Tak |  |

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt jest fabrycznie nowy, nie używany, nie był przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany wyrób dopuszczony jest do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, Zamawiający dopuszcza oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| I. | Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym | 1 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ......................... zł             Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  ........................ zł             Słownie:  ...............................................................................

....................................................................                                                                                                                                                                                                    /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/