Załącznik nr 1.3 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty (Pakiet nr 3) (DA.ZP.242.35.2018)

Pakiet nr 3

Aparat EKG (3 szt.)

| l.p. | Opis | Oferowany sprzęt* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wytwórca |  |
| 2. | Nazwa – model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji 2017 lub 2018 |  |

*należy wypełnić

Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| L.p. | Nazwa parametru/cechy, wyposażenie | Parametry wymagane | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. | Tak |  |
| 2 | Prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cabrera. | Tak |  |
| 3 | Podczas badania automatycznego funkcja zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu – pamięć ostatniego badania automatycznego. | Tak |  |
| 4 | Wydruk ze „schowka” automatycznego badania EKG w grupach po 3, 6 lub 12 odprowadzeń. | Tak |  |
| 5 | Wydruk na papierze o szerokości 112 mm. | Tak |  |
| 6 | Automatyczna analiza i interpretacja. | Tak |  |
| 7 | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG. | Tak |  |
| 8 | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | Tak |  |
| 9 | Graficzne menu wyświetlane na ekranie (128x240, przekątna 96 mm) umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury alfanumerycznej. | Tak |  |
| 10 | Wykonanie do 150 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. | Tak |  |
| 11 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu. | Tak |  |
| 12 | Automatyczna detekcja zespołów QRS. | Tak |  |
| 13 | Filtr zakłóceń sieciowych (50 Hz, 60 Hz). | Tak |  |
| 14 | Filtr zakłóceń mięśniowych (25 Hz, 35 Hz, 45 Hz). | Tak |  |
| 15 | Filtr izolinii (0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz). | Tak |  |
| 16 | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody. | Tak |  |
| 17 | Wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca. | Tak |  |
| 18 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. | Tak |  |
| 19 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku. | Tak |  |
| 20 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. | Tak |  |
| 21 | Funkcje oszczędności energii akumulatora. | Tak |  |
| 22 | Wyposażenie: kabel EKG, elektrody przyssawkowe, elektrody klipsowe, żel EKG 250g -2szt., papier EKG – 2 rolki, kabel zasilania sieciowego. | Tak |  |

*należy wypełnić

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nie używane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku pojedynczych parametrów, nie  występujących w materiałach firmowych,   Zamawiający  dopuszcza   oświadczenie   producenta lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Część B: FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość |  | VAT w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | netto | brutto | netto | brutto |  |
| I. | Aparat EKG | 3 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość netto pakietu:  ......................... zł             Słownie:  ................................................................................

Wartość brutto pakietu:  ........................ zł            Słownie:  ...............................................................................

....................................................................                                                                                                                                                                                                    /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/